西 安 邮 电 大 学

（计算机学院）

FPGA模型机课程设计报告

专业名称：       计算机科学与技术

班    级：           计科2303

学生姓名：           赵嘉阳

学号（8位）：     23041091

指导教师：            王莹

设计起止时间： 2026年3月2日~202 年3月14日

目录

目录	I

一、设计目的和任务	1

1.1设计目的	1

1.2设计任务	1

二、系统方案设计细节	2

2.1 MIPS处理器概述	2

2.1.1数据通路	2

2.1.2五级流水线	3

2.1.3 MIPSCPU内部寄存器	3

2.2 OpenMIPS指令设计	4

2.2.1基本20条指令格式	4

2.2.2运算与分支类和异常与系统调用类扩展18条指令	6

2.3 MIPSCPU架构设计	8

2.3.1整体设计	8

2.3.2模块详细设计	8

2.3.3顶层连接	8

2.3.4仿真测试设计	8

2.3.5下板准备（basys3）	8

2.4流水线相关冲突处理	9

2.4.1数据前推	9

2.4.2延迟槽技术与气泡	9

三、仿真、下板验证与结果分析	9

3.1仿真测试验证设计	9

3.2仿真结果与分析	9

3.3下板测试验证设计	9

3.4下板结果与分析	9

四、总结与心得	9

4.1设计总结	9

4.2设计中问题与探讨	9

4.3收获	9

附录：实验关键代码	10

一、设计目的和任务

1.1设计目的

1）深入理解MIPS指令集架构的核心原理，掌握单周期与流水处理器的设计方法，建立“指令---硬件逻辑---数据通路”的对应认知，夯实计算机组成原理与微机原理的理论基础。

2）熟练运用VerilogHDL进行硬件模块化设计，实现从指令译码、控制信号生成到运算执行的完整硬件映射，提升硬件描述语言的实际应用能力。

3）掌握FPGA开发的全流程，包括代码编写、功能仿真、综合实现、板级验证，能够独立排查设计与调试过程中的语法、时序及功能错误。

4）理解处理器异常中断、外设接口、原子操作等扩展功能的设计逻辑，培养工程化的系统设计思维与小组协作开发能力。

5）实现从理论设计到实际硬件落地的转化，使用教学用开发板验证所设计处理器的指令执行正确性，为后续复杂数字系统设计奠定实践基础。

1.2设计任务

本设计基于FPGA开发板完成MIPS架构模型机的设计与实现，个人主要负责单周期处理器核心模块设计、I/R/J型基础指令实现及板级调试接口开发，小组协同完成乘除、扩展整数、原子指令、异常中断及流水处理器的设计，具体任务如下：

1）完成单周期MIPS处理器的整体架构设计，包括指令存储器、数据存储器、寄存器堆、ALU、控制单元等核心模块的划分与接口定义。

2）实现MIPS基础指令集，涵盖R型（add/sub/and/or/xor等）、I型（addi/ori/lui/lw/sw等）、J型（j/jal）指令的译码、数据通路设计与Verilog语言实现，并完成仿真验证。

3）设计处理器与FPGA外设的接口模块（MIOC），实现拨码开关、按键、数码管、LED与处理器的交互，支持复位、单步调试、寄存器值查看、指令计数显示等调试功能。

4）协同完成乘除、扩展整数、原子指令及异常中断的功能扩展，参与流水处理器的冒险解决与精确异常中断设计。

5）完成系统功能仿真（Modelsim）与FPGA板级验证，编写测试指令集验证所有指令功能正确性，分析仿真与板级运行结果。

6）整理设计过程中的关键代码、问题及解决方法，独立完成课程设计报告的撰写，真实体现个人工作内容与设计成果。

二、系统方案设计细节

2.1 MIPS处理器概述

2.1.1数据通路

单周期处理器的核心特征为每条指令在一个时钟周期内完成全部执行阶段，其数据通路是连接各功能模块的硬件路径，负责指令流与数据流的传输，典型指令执行流程分为5个阶段，各阶段及数据/指令流如下：

1）取指阶段（IF，Instruction Fetch）

程序计数器（PC）输出当前指令地址，送至指令存储器，存储器根据地址输出32位指令码，同时PC自增4生成下一条指令的地址，为顺序执行做准备。

2）译码阶段（ID，Instruction Decode）

指令码送入控制单元与寄存器堆，控制单元解析操作码（opcode）和功能码（funct）等等指令系统中指令设计的特征生成控制信号，寄存器堆根据指令中的源寄存器地址读取对应的操作数。

3）执行阶段（EXE，xecute）

算术逻辑单元（ALU）根据控制信号选择运算类型，以译码阶段读取的操作数（或扩展后的立即数）为输入，完成算术/逻辑运算或内存地址计算。

4）访存阶段（MEM，Memory Access）

仅Load/Store指令执行此阶段，若为lw指令则根据执行阶段的地址读取数据存储器的内容，若为sw指令则将操作数写入数据存储器指定地址，其余指令跳过此阶段。

5）写回阶段（WB，Write Back）

将执行阶段的ALU结果或访存阶段的存储器读取结果，写入寄存器堆的目标寄存器中，完成指令的最终执行。

整个数据通路由控制单元生成的控制信号驱动，实现各模块的选通、数据流向的控制及运算类型的选择，单周期处理器数据通路与控制信号如图2.1所示。

图2.1 基本OpenMIPS数据通路中模块与信号连接图

2.1.2五级流水线

指令流水线是处理器利用时间并行性提升执行效率的核心技术，它将一条指令的完整执行过程拆分为多个独立且时长相等的子阶段，让不同指令的不同执行阶段能够在同一个时钟周期内并行推进，以此解决传统串行执行方式下硬件资源利用率低、指令吞吐率差的问题，在不显著提升主频和硬件复杂度的前提下，大幅提高 CPU 的指令处理能力。

MIPS 架构作为经典的精简指令集架构，凭借规整的指令格式、统一的操作流程和仅加载存储指令访问内存的特性，成为流水线设计的理想载体，而五级流水线则是 MIPS 最基础、最具代表性的实现方式，也是计算机体系结构中流水线设计的标准模型，其五个阶段完整覆盖了指令从读取到完成的全流程。

如图2.2所示，MIPS 五级流水线依次为取指令、指令译码与取寄存器、执行与地址计算、存储器访问和写回寄存器，取指令阶段由程序计数器提供地址，从指令存储器中取出指令并计算下一条指令的地址；指令译码阶段完成指令操作码的解析，从寄存器堆中读取源操作数，并对立即数进行符号扩展；执行阶段通过算术逻辑单元完成运算操作或内存有效地址计算，是指令的核心处理环节；存储器访问阶段仅服务于加载和存储指令，完成数据存储器的读写，其余指令直接直通该阶段；写回阶段则将最终的运算结果或读取的数据写回寄存器堆，完成整条指令的执行。

图2.2 五级流水线示意图

在理想工作状态下，五级流水线通过各级之间的寄存器锁存实现隔离，每个阶段占用一个时钟周期，指令执行呈现出重叠推进的特征，经过初始的流水线填充后，系统进入稳态，每个时钟周期都能完成一条指令的执行，理想情况下时钟周期数 per 指令为 1，指令吞吐率达到最优。

当然，流水线运行中会面临结构、数据和控制三类冒险问题，需要通过硬件分离、数据转发、分支预测等方式解决，即便存在一定的性能损耗，五级流水线依旧凭借结构简单、控制逻辑清晰、性价比高的优势，成为现代处理器深度流水线、超标量技术的基础原型，也是理解处理器指令级并行的核心内容。

在后续4.2会讲到本次OpenMIPS设计实现了延迟槽，数据前推等技术来避免流水线的冒险问题。

2.1.3 MIPSCPU内部寄存器

MIPS32架构的CPU内部寄存器体系完整覆盖了用户运算、流水线控制、系统管理、硬件同步四大核心场景，除了基础的通用整数寄存器外，还包含专用算术寄存器、程序计数器、协处理器CP0以及同步专用的LLbit位，所有寄存器分工明确、层级清晰，共同支撑五级流水线的稳定运行与系统的完整功能实现。

本设计的单周期处理器内部设置通用寄存器组、专用寄存器等基本均为32位宽，满足MIPS指令集的操作需求，各寄存器的名称与功能如下：

1）通用寄存器组（32个，R0~R31）

用于存储运算的源操作数、中间结果与目标结果，其中R0为恒零寄存器，输出始终为32'b0，用于清零、空操作等场景，其余31个寄存器为可读写通用寄存器，支持双端口同时读取、单端口写入。

2）程序计数器（PC）

32位同步寄存器，存储当前正在执行指令的地址，时钟上升沿触发更新，支持顺序自增（PC+4）、跳转地址加载两种更新方式。

3）HI/LO寄存器

一对32位专用寄存器，用于存储乘除指令的运算结果，32位×32位乘法的64位结果中，高位存入HI、低位存入LO；除法的商存入LO、余数存入HI，可通过mfhi/mflo指令将其值读入通用寄存器。

4）链接寄存器（R31）

复用通用寄存器R31，用于存储jal指令的返回地址，执行jal指令时，自动将PC+4（下一条指令地址）写入R31，实现子程序调用后的返回。

5）CP0（协处理器0）

CP0是MIPS架构专属的系统控制核心，仅允许内核态访问，是处理异常、中断、存储管理、系统配置的关键，内部包含Status、Cause、EPC、BadVAddr等核心寄存器，负责记录异常类型、保存异常返回地址、控制中断使能、管理虚拟内存与缓存配置，是CPU从用户态切换到内核态、处理流水线异常和系统级管控的核心硬件单元。

6）LLbit

LLbit是一个独立的1位专用状态寄存器，不归属通用寄存器与CP0，专门为原子操作设计，配合LL（加载链接）和SC（条件存储）指令实现多处理器环境下的同步原语，执行LL指令时LLbit置1，执行SC指令时仅LLbit为1才完成写入并清零，以此保证读-改-写操作的原子性，是MIPS实现线程安全与多核同步的硬件基础。

整套寄存器体系从用户态的数据运算，到内核态的系统管控，再到流水线控制与硬件同步，形成了完整的层级结构，完美契合RISC架构精简高效的设计理念，也是MIPS五级流水线能够稳定、高效执行指令的硬件基础。

2.2 OpenMIPS指令设计

2.2.1基本20条指令格式

本小节围绕MIPS经典32位指令集架构，以图2.3中20条整数指令为核心，先阐述指令功能与设计目标，再按R型、I型、J型三类指令格式分别解析，完整呈现MIPS指令的规整编码与功能映射。

1）指令功能设计与整体架构

本次设计的20条MIPS整数指令，覆盖了算术逻辑运算、数据存取、流程控制三大核心功能场景，严格遵循RISC架构“指令规整、功能单一、Load/Store访问内存”的设计原则。

算术逻辑类指令：实现寄存器间加减、逻辑运算与移位操作，以及立即数扩展运算，为数据处理提供基础计算能力。

数据存取类指令：仅通过lw（取数）和sw（存数）访问内存，保证流水线访存行为的一致性与可控性。

流程控制类指令：包含条件分支（beq/bne）、寄存器跳转（jr）与无条件跳转/调用（j/jal），支撑程序的分支与函数调用逻辑。所有指令均为32位定长格式，通过统一的字段划分实现高效译码，为五级流水线的稳定执行奠定基础。

图2.3  MIPS指令集基本20条指令格式

2）R型指令格式（寄存器-寄存器型）

R型指令是MIPS中最基础的运算类指令，主要用于寄存器间的算术、逻辑与移位操作，共包含add/sub/and/or/xor/sll/srl/sra/jr共9条。其32位编码格式固定为：[opcode(6)|rs(5)|rt(5)|rd(5)|sa(5)|funct(6)]。

opcode字段（[31:26]）：所有R型指令的opcode均为000000，通过funct字段区分具体功能。

rs/rt字段（[25:21]/[20:16]）：指定源寄存器，移位类指令中rs固定为00000。

rd字段（[15:11]）：指定结果存储的目标寄存器。

sa字段（[10:6]）：仅移位指令使用，存放移位位数，其余运算指令中为00000。

funct字段（[5:0]）：功能码，是R型指令的核心标识，如add对应100000、sub对应100010、jr对应001000，实现同opcode下的功能细分。

3）I型指令格式（立即数型）

I型指令主要用于立即数运算、数据存取与条件分支，共包含addi/andi/ori/xori/lw/sw/beq/bne/lui共9条，是处理立即数和内存访问的核心格式。其32位编码格式固定为：[opcode(6)|rs(5)|rt(5)|immediate/offset(16)]。

opcode字段（[31:26]）：唯一标识指令类型，如addi为001000、lw为100011、beq为000100。

rs字段（[25:21]）：指定源寄存器，作为运算或地址计算的基址。

rt字段（[20:16]）：在立即数运算中为目标寄存器，在lw/sw中为待存取数据的寄存器，在分支指令中为比较寄存器。

immediate/offset字段（[15:0]）：16位立即数，运算类指令中经符号扩展为32位参与计算；lw/sw中为内存地址偏移量；beq/bne中为分支目标地址的偏移量；lui中为要加载到寄存器高位的16位数据。

4）J型指令格式（跳转型）

J型指令用于无条件跳转与函数调用，仅包含j（跳转）和jal（跳转并链接）2条，是实现程序大跨度流程控制的核心格式。其32位编码格式固定为：[opcode(6)|address(26)]。

opcode字段（[31:26]）：j对应000010，jal对应000011，用于区分跳转与带返回地址的函数调用。

address字段（[25:0]）：26位目标地址，与PC的高4位拼接后形成32位跳转目标地址，实现内存地址空间内的高效跳转；jal指令会在跳转同时将当前PC+4存入ra寄存器，为函数返回提供地址依据。

5）访存指令

lw（加载字）和sw（存储字）是MIPS架构中仅有的两类内存访问指令（当然还有加载字节lb，存储字节sb，加载半字lh和存储半字sh等等），都严格遵循Load/Store架构设计，均采用I型指令格式。lw以rs为基址寄存器，将16位符号扩展偏移量与基址相加得到有效地址，从该地址读取32位数据并写入目标寄存器rt；sw则将rt寄存器中的数据，通过相同地址计算方式写入指定内存单元，完成CPU与主存间的数据交互。

这两条指令在五级流水线中有着明确的执行阶段：lw在EX阶段完成有效地址计算，MEM阶段执行内存读取，WB阶段将数据写回通用寄存器；sw在EX阶段计算地址，MEM阶段直接完成数据写入，无需WB阶段操作。

2.2.2运算与分支类和异常与系统调用类扩展18条指令

2.2.2.1运算与分支类指令

图2.4中这12条指令主要覆盖比较分支、寄存器跳转、乘除运算、HI/LO寄存器操作四大功能，绝大多数为R型指令（opcode=000000），通过funct字段区分具体功能。

图2.4 扩展12条整数指令

1）比较与分支指令

sltrd,rs,rt：有符号小于比较，将rs<rt的布尔结果（1/0）写入rd，为条件分支提供判断依据。

bgtzrs,offset：若rs>0则分支，I型格式，offset为16位符号扩展偏移量，与PC相加得到目标地址。

bltzrs,offset：若rs<0则分支，格式与bgtz一致，仅比较条件相反。

2）寄存器跳转指令

jalrrd,rs：寄存器跳转并链接，将PC+4存入rd（默认$ra），同时跳转到rs指向的地址，是函数调用的核心指令，属于R型格式。

3）乘除运算指令

multrs,rt：有符号乘法，将rs×rt的64位结果高32位存入HI、低32位存入LO。

multurs,rt：无符号乘法，运算逻辑与mult一致，仅处理无符号数。

divrs,rt：有符号除法，商存入LO，余数存入HI。

divurs,rt：无符号除法，逻辑与div一致。

这类指令为多周期执行，结果不直接写回通用寄存器，需配合后续指令读取。

4）HI/LO寄存器操作指令

mfhird：将HI寄存器的值读入rd。

mflord：将LO寄存器的值读入rd。

mthirs：将rs的值写入HI寄存器。

mtlors：将rs的值写入LO寄存器。

这4条指令均为R型格式，用于存取乘除运算的结果，完成64位运算与通用寄存器的数据交互。

2.2.2.2异常与系统调用类指令

图2.5中这6条指令聚焦多核原子操作、CP0寄存器访问、异常处理，是MIPS进入内核态、实现系统管控的核心，格式上包含I型和R型。

图2.5 异常与系统调用类6条指令

1）原子操作指令

ll：加载链接（LoadLinked），I型格式，从内存地址rs+offset读取数据到rt，并将LLbit置为1，标记本次加载为原子操作的起始。

sc：条件存储（StoreConditional），I型格式，若LLbit=1则将rt写入内存并置rt=1，否则置rt=0，以此保证读-改-写操作的原子性，是多核同步的硬件基础。

2）CP0寄存器访问指令

mfc0：从CP0寄存器rd读取数据到通用寄存器rt，R型格式，用于获取异常信息、状态寄存器等系统数据。

mtc0：将通用寄存器rt的数据写入CP0寄存器rd，R型格式，用于配置中断、设置异常处理等系统控制。

3）异常与系统调用指令

eret：异常返回，R型格式，将EPC的值恢复到PC，同时清零LLbit，使CPU从异常处理流程回到原程序执行。

syscall：系统调用，R型格式，触发系统异常，进入内核态执行系统服务，同时清零LLbit避免原子操作干扰。

2.3 MIPSCPU架构设计

2.3.1 MIPSCPU同层整体设计

冯诺依曼计算机采用的是指令和数据一起存储，计算机会分清哪一条是指令，哪一条是数据，而MIPS作为哈佛结构的改进版，采用的是指令和数据分开存储，单独享有一套处理逻辑，在实现这个设计时，将指令存储器（只读，指令内容需要提前写好）和数据存储器（可读可写，异步）和CPU放在同一层。

图2.6 部分MIPSCPU顶层连线图

如图2.6所示，可以看到这部分顶层设计由openmips0模块、data_ram0和inst_rom0组成数存相对于指存也就多了写数据的通路。

2.3.1.1 define.v宏定义文件

由于后续模块繁多，但我们设计的是32位的数据通路，以及很多模块中数据位宽基本相同，并为了方便读写代码，通过宏定义模块统一定义使能信号数值、数据位宽大小、指令特征码等等内容，转化为易读的英文缩写，例如下代码块中所示：

//常量定义，包括带宽，零，初始化等等

`define RstEnable 1'b1

`define RstDisable 1'b0

`define ZeroWord 32'h00000000

`define WriteEnable 1'b1

`define WriteDisable 1'b0

······

//操作码区分指令

`define EXE_AND  6'b100100

`define EXE_OR   6'b100101

······

可以看到基本使能为1，未选中则为0，指令操作码或特征码用宏定义统一了。需要宏定义的信息基本分为常量定义，包括使能信号，零，区分指令的操作码，运算器细类划分的AluOp，运算器大类划分的AluSel，指令带宽，数据带宽，寄存器带宽，除法状态机以及协处理器寄存器地址。

2.3.1.2 Inst-ROM指存模块

Inst-ROM（指令只读存储器）模块是MIPSCPU取指阶段的核心硬件载体，为适配32位数据通路与五级流水线执行需求，模块通过宏定义统一规范地址、数据位宽等关键参数，仅支持指令读取操作，不具备写入功能。

//信号列表

input   wire	ce,

input   wire	clk,

input   wire	rst,

input   wire[`InstAddrBus]	addr,

output  reg[`InstBus]		inst

模块核心接口包含芯片使能信号ce、时钟信号clk、复位信号rst、指令地址输入addr与指令输出inst，其中地址位宽、指令位宽等均引用define.v中的宏定义（如InstAddrBus、InstBus），保证与整体设计的一致性。内部通过数组instmem存储32位MIPS指令，初始化阶段预加载测试指令序列，涵盖立即数运算、寄存器运算、移位、存取、分支、跳转、乘除法等38条核心指令，覆盖指令集全功能验证场景；指令读取逻辑通过芯片使能信号ce控制，当ce为禁用状态时输出全零指令，使能时根据地址addr的高段位索引instmem数组，输出对应32位指令至IF-ID流水线寄存器，为译码阶段提供指令源，其地址索引方式适配MIPS4字节指令对齐要求，保证取指操作的准确性与高效性。

2.3.1.3 Data-RAM数存模块

Data-RAM（数据随机存取存储器）模块是MIPSCPU访存阶段的核心数据交互单元，适配lw/sw/ll/sc等访存指令的执行需求，支持32位数据的字节粒度读写操作，所有位宽、使能信号均引用define.v宏定义（如DataAddrBus、DataBus、WriteEnable），保证模块接口与整体数据通路的兼容性。

//信号列表

input	wire				clk,

input 	wire				ce,

input 	wire				we,

input 	wire[`DataAddrBus]	addr,

input 	wire[3:0]			sel,

input 	wire[`DataBus]		data_i,

output 	reg[`DataBus]		data_o

模块核心接口包含时钟clk、芯片使能ce、写使能we、访存地址addr、字节选择信号sel、写入数据data_i与读出数据data_o，内部将32位数据存储器拆分为4个8位字节数组（data_mem0-data_mem3），实现字节级精准读写。写操作在时钟上升沿触发，当ce使能且we为写入状态时，根据sel信号的4个位分别控制4个字节数组的写入；读操作采用组合逻辑实现，当ce使能且we为读取状态时，将4个字节数组的对应数据拼接为32位输出，非读取状态时输出全零指令。该设计既满足MIPSLoad/Store架构对内存字节/半字/字访问的需求，又通过字节选择信号sel适配不同粒度的访存操作，保证数据交互的灵活性与准确性。

2.3.2模块详细设计

2.3.2.1 PC寄存器

PC寄存器是驱动MIPSCPU五级流水线运行的核心时序模块，承担指令地址生成与更新的关键职责，适配分支、跳转、流水线暂停/刷新、复位等全场景的地址控制需求，所有控制信号与位宽均引用define.v宏定义（如InstAddrBus、RstEnable、ChipDisable），保证与整体32位数据通路的一致性。

模块核心接口包含时钟clk、复位rst、流水线暂停信号stall、刷新信号flush、新地址输入new_pc、分支标志branch_flag_i、分支目标地址branch_target_address_i，以及输出的指令地址pc、芯片使能ce。地址更新逻辑在时钟上升沿触发，复位或芯片禁用状态下pc清零；正常工作状态下，优先响应flush刷新信号，直接将pc更新为new_pc（适配异常/跳转指令的地址重载）；无刷新时，若流水线无暂停（stall[0]为NoStop），则根据分支标志branch_flag_i判断：分支有效时跳转到branch_target_address_i，否则pc自增4（适配MIPS32位指令4字节对齐要求）。

芯片使能ce的控制逻辑独立于地址更新，复位时置为禁用状态，复位释放后持续置为使能状态，为Inst-ROM模块提供稳定的使能信号，保证取指阶段仅在CPU正常工作时读取指令。该设计通过分级响应刷新、分支、暂停信号，精准控制指令地址的生成节奏，既满足流水线正常执行时的地址自增需求，又适配分支跳转、异常处理等场景的地址重载，是取指阶段的核心地址源模块。

2.3.2.2 RegFile寄存器堆

RegFile寄存器堆是MIPSCPU数据通路的核心数据暂存模块，实现32个32位通用整数寄存器的硬件映射，适配五级流水线译码阶段的双路读操作与写回阶段的单路写操作需求，所有位宽、使能信号均复用define.v宏定义（如RegAddrBus、RegBus、WriteEnable），严格遵循MIPS寄存器调用约定。

模块核心接口分为四类：时钟clk与复位rst为时序控制基础；写端口包含写使能we、写地址waddr、写数据wdata，仅在时钟上升沿执行写操作；两路读端口分别对应re1/raddr1/rdata1和re2/raddr2/rdata2，支持并行读操作以满足译码阶段双源操作数的读取需求；额外设计io_regaddr/io_regdata接口，用于外部监控寄存器数据，适配下板调试与状态观测。

内部通过数组regs[0:31]存储寄存器数据，核心逻辑分为三部分：

写操作：复位禁用状态下，仅当we为写使能且写地址非$0（RegNumLog2'h0）时，在时钟上升沿将wdata写入regs[waddr]，保证$0寄存器硬件固化为0且不可写入；

读操作：采用组合逻辑实现，复位时输出全零；读取$0时直接输出全零；若读地址与写地址重合且读写使能均有效，触发“写后读”数据转发，直接输出待写入数据wdata；否则在读使能有效时输出regs[raddr]，无效时输出全零；

IO监控：通过组合逻辑实时输出指定地址io_regaddr对应的寄存器数据io_regdata，为板级调试提供寄存器状态观测通道。

2.3.2.3 IF-ID第一、二级流水

IF-ID流水线寄存器是衔接MIPSCPU取指（IF）与译码（ID）阶段的关键时序模块，核心作用是锁存IF阶段输出的指令地址与指令内容，实现两级阶段间数据与控制信号的同步传递，同时适配流水线暂停、异常刷新等场景的控制需求，所有位宽与控制信号均复用define.v宏定义（如InstAddrBus、InstBus、RstEnable），保证与五级流水线整体设计的兼容性。

模块核心接口包含时钟clk、复位rst、流水线暂停信号stall、异常刷新信号flush，以及IF阶段输入的指令地址if_pc、指令数据if_inst，输出的ID阶段指令地址id_pc、指令数据id_inst。内部逻辑在时钟上升沿触发，按优先级处理不同控制场景：

复位场景：rst为使能状态时，id_pc与id_inst均清零，保证流水线初始状态无无效指令；

异常刷新场景：flush为高电平时，强制清空寄存器输出，避免异常发生后无效指令进入译码阶段；

流水线暂停场景：若ID阶段暂停（stall[1]为Stop）但后续EX阶段未暂停（stall[2]为NoStop），则清空输出以插入气泡（NOP指令）；若ID阶段未暂停（stall[1]为NoStop），则将IF阶段输入的if_pc与if_inst锁存并输出至ID阶段；

正常执行场景：无复位、无刷新、无暂停时，实时传递IF阶段的指令地址与指令内容，为ID译码模块提供稳定的输入。

该设计通过分级响应复位、刷新、暂停信号，既保证了IF与ID阶段间数据的同步传递，又能在异常或暂停时清空流水线，避免无效指令进入译码阶段，是五级流水线中实现阶段隔离与异常管控的基础模块。

2.3.2.4 ID译码模块

ID译码模块是MIPSCPU五级流水线译码阶段的核心处理单元，作为指令解析与控制信号生成的“中枢”，模块全面支撑38条整数指令的译码解析，兼顾数据冒险解决、分支判断、异常触发与流水线暂停请求生成等核心功能，所有位宽、操作码与控制信号均复用define.v宏定义，与整体32位数据通路完全兼容。模块设计核心采用分级译码的设计思想，通过对指令操作码进行多层级解析，实现指令类型的精准识别与功能细分，同时融合数据转发、Load相关冒险检测、延迟槽标记等逻辑，让译码阶段既完成指令解析，又提前规避流水线执行风险，为后续执行阶段提供完整、准确的操作数与控制信号。

模块核心接口分为输入、输出两类，输入侧涵盖复位信号rst、当前指令地址pc_i、IF-ID传入的32位指令inst_i，RegFile寄存器堆传入的两路源操作数reg1_data_i/reg2_data_i，执行/访存阶段的回传数据与写寄存器信息（用于数据转发），以及延迟槽标记信号is_in_delayslot_i；输出侧包含至RegFile的寄存器读写控制信号、至执行阶段的ALU操作码aluop_o、运算类型选择alusel_o、处理后的两路操作数reg1_o/reg2_o，以及分支标志、分支目标地址、异常类型excepttype_o、流水线暂停请求stallreq等关键信号，接口设计实现了译码阶段与前后模块的高效数据交互。

模块的分级译码策略为核心设计亮点，采用“主操作码op[31:26]→次操作码op2[10:6]→功能码op3[5:0]→辅助操作码op4[20:16]”的四级分级解析逻辑，对不同类型指令进行逐层细分：首先通过主操作码op区分R型、I型、J型基础指令类型，如EXE_SPECIAL_INST标识R型运算指令、EXE_ORI标识I型立即数运算指令、EXE_J标识J型跳转指令；再通过次操作码op2对R型指令做二次分类；随后通过功能码op3识别具体指令功能，如R型指令中通过op3区分add/sub/and等运算，I型指令中区分lw/sw/beq等操作；最后通过辅助操作码op4解析EXE_REGIMM_INST类特殊分支指令。分级译码既降低了单级解析的逻辑复杂度，又实现了指令的精准识别，让模块能高效适配多类型指令的译码需求。

除核心分级译码外，模块内置多重关键逻辑：其一为数据转发逻辑，通过接收执行、访存阶段的写寄存器信息，将后续阶段的待写回数据提前转发至当前操作数reg1_o/reg2_o，解决寄存器写后读的数据冒险；其二为Load相关冒险检测，通过判断前序指令是否为访存加载指令，生成对应的流水线暂停请求stallreq，避免加载数据未就绪导致的运算错误；其三为分支与延迟槽处理，对beq/bne/jr等分支指令完成条件判断与目标地址计算，标记延迟槽信号并更新分支标志，为PC寄存器的地址更新提供依据；其四为异常与系统指令处理，识别syscall/eret/mfc0/mtc0等系统与异常指令，生成对应的异常类型excepttype_o，为CP0协处理器的异常处理提供触发信号；其五为立即数处理，根据指令类型完成立即数的零扩展、符号扩展或移位扩展，生成适配运算的32位立即数并赋值至操作数。

同时，模块通过组合逻辑完成指令有效性判断、运算类型划分（算术运算/逻辑运算/移位/访存/跳转分支），为执行阶段的ALU提供明确的操作码与运算类型选择，且所有控制信号与操作数均在译码阶段完成预处理，让执行阶段仅需完成纯运算操作，符合RISC架构“指令功能单一、译码与执行分离”的设计原则。该模块通过分级译码与多逻辑融合的设计，既保证了指令解析的准确性与高效性，又从源头规避了流水线执行的部分风险，是连接取指与执行阶段的关键桥梁。

2.3.2.5 ID-EX第二、三级流水

ID-EX流水线寄存器是衔接MIPSCPU译码（ID）与执行（EX）阶段的核心时序模块，核心定位是“全量数据中转枢纽”——将ID阶段解析完成的运算控制信号、操作数、寄存器写回信息、异常信息等全量数据锁存并同步传递至EX阶段，同时适配流水线暂停、异常刷新、延迟槽标记等复杂控制场景，所有位宽与控制信号均复用define.v宏定义（如AluOpBus、AluSelBus、RstEnable），保证与五级流水线各模块的接口兼容性。模块设计遵循“数据完整传递+分级控制”的核心思想，既保证ID阶段解析的所有信息无丢失地传递至执行阶段，又通过优先级分级的控制逻辑，在复位、异常、暂停等场景下精准清空流水线，避免无效数据进入执行阶段导致运算错误。

模块核心接口分为输入、输出两类：输入侧涵盖时钟clk、复位rst、流水线暂停信号stall、异常刷新信号flush，以及ID阶段输出的全量信息（ALU操作码id_aluop、运算类型id_alusel、两路操作数id_reg1/id_reg2、写寄存器地址id_wd、写使能id_wreg、链接地址id_link_address、延迟槽标记id_is_in_delayslot、指令内容id_inst、当前指令地址id_current_inst_address、异常类型id_excepttype等）；输出侧为映射至EX阶段的同名信号（如ex_aluop、ex_alusel、ex_reg1等），以及延迟槽传递信号is_in_delayslot_o，实现ID阶段数据向EX阶段的完整映射。

内部逻辑在时钟上升沿触发，采用“复位>异常刷新>流水线暂停>正常传递”的分级控制策略，精准处理不同场景的数据流管控：

复位场景：rst为使能状态时，所有输出信号复位为默认值（如ALU操作码置为EXE_NOP_OP、操作数置零、写使能置为WriteDisable），保证流水线初始状态无无效运算指令；

异常刷新场景：flush为高电平时，强制清空所有输出信号至默认值，避免异常发生后ID阶段的无效指令数据进入执行阶段，切断异常指令的运算链路；

流水线暂停场景：若EX阶段暂停（stall[2]为Stop）但后续MEM阶段未暂停（stall[3]为NoStop），则输出NOP指令对应的空数据（操作码置空、操作数清零），通过插入气泡的方式阻断无效数据传递；

正常执行场景：无复位、无刷新、无暂停时，将ID阶段输入的所有信号原样锁存并输出至EX阶段，保证运算控制信号、操作数、异常信息等全量数据的同步传递，为EX阶段的算术逻辑运算提供完整的输入依据。

该模块虽核心功能为“数据传递”，但通过分级控制策略的设计，既实现了ID-EX阶段间数据的无丢失中转，又能在异常/暂停时精准管控数据流，是五级流水线中保证译码-执行阶段数据同步、规避无效运算的关键模块，完美契合流水线“阶段隔离、数据同步、异常可控”的设计原则。

2.3.2.6 EX执行模块

EX执行模块是MIPSCPU五级流水线的运算核心，作为指令实际执行的“运算枢纽”，模块全面支撑38条整数指令的各类运算操作，涵盖逻辑运算、移位运算、算术运算、乘除运算、数据移动等，同时集成数据相关解决、异常检测、流水线暂停请求生成、CP0寄存器交互、访存地址计算等核心功能，所有位宽与控制信号均复用define.v宏定义，与整体32位数据通路深度兼容。模块设计遵循“分类运算+集中管控+全阶段交互”的核心思想，将不同类型运算逻辑分类解耦实现，同时集中处理数据冒险、异常触发、流水线控制等逻辑，并与HI/LO寄存器、除法器、CP0寄存器、访存阶段完成全维度数据交互，既保证运算的高效性与准确性，又实现流水线执行阶段的全局管控。

模块核心接口覆盖多维度交互需求，输入侧包含复位信号rst、ID-EX传入的运算控制信号（aluop_i/alusel_i）、两路操作数（reg1_i/reg2_i）、寄存器写回信息、指令与异常基础信息，HI/LO寄存器的当前值与后续阶段写回信息（解决HI/LO数据相关），除法器的运算结果与就绪信号，CP0寄存器的读数据与后续阶段写回信息，以及链接地址、延迟槽标记等；输出侧包含寄存器写回的地址、使能与结果数据，HI/LO寄存器的写回控制与数据，除法器的运算启动与操作数信号，流水线暂停请求stallreq，访存阶段所需的运算操作码、访存地址与操作数，CP0寄存器的读写控制与数据，以及异常类型、延迟槽标记等透传信号，接口设计实现了执行阶段与前后模块、专用寄存器、运算子模块的全链路数据交互。

模块内部采用“分类运算、集中处理”的实现架构，将核心运算逻辑按功能解耦为六大独立运算单元，通过alusel_i运算类型选择信号实现结果的精准输出，最大化降低单模块逻辑复杂度：

逻辑运算单元：集中处理and/or/nor/xor等指令，通过对两路操作数执行对应位运算生成结果，适配所有逻辑运算类指令需求；

移位运算单元：处理sll/srl/sra等移位指令，支持逻辑左移、逻辑右移、算术右移，根据移位位数完成操作数的移位运算；

算术运算单元：作为核心运算子模块，覆盖加减、比较、计数（clz/clo）等指令，通过补码统一处理加减法运算，自动完成溢出判断，同时实现有符号/无符号数比较、高位零/一计数功能，适配算术运算全场景；

乘法运算单元：处理mult/multu/mul等乘法指令，支持有符号/无符号乘法运算，生成64位运算结果并适配HI/LO寄存器的存储要求，完成乘法结果的符号修正与高低位拆分；

数据移动单元：处理mfhi/mflo/movn/movz/mfc0等数据移动指令，实现HI/LO寄存器、CP0寄存器与通用寄存器间的数据交互，同时解决CP0寄存器的数据相关问题；

乘除管控单元：专门处理乘除运算的后续管控，将乘法64位结果拆分至HI/LO寄存器，接收除法器运算结果并完成存储，同时实现mthi/mtlo指令对HI/LO寄存器的直接写控制。

除核心分类运算外，模块内置多重关键管控逻辑，保障运算准确性与流水线稳定运行：

全维度数据相关解决逻辑：分别实现通用寄存器、HI/LO寄存器、CP0寄存器的数据冒险解决，通过接收访存、写回阶段的写回信息，将后续阶段待写回数据提前转发至当前运算单元，避免写后读导致的运算错误，覆盖CPU核心寄存器的全类型数据相关；

异常检测与标记逻辑：集成溢出检测与陷阱（Trap）检测，对add/sub等需溢出判断的指令自动计算溢出标志，对teq/tlt等陷阱指令完成条件判断，生成异常标记并更新异常类型excepttype_o，为后续异常处理提供依据；

流水线暂停控制逻辑：针对除法这类多周期运算指令，根据除法器的就绪信号div_ready_i生成流水线暂停请求stallreq，在除法运算未完成时暂停流水线，完成后释放暂停，保证多周期运算的正确性；

访存地址计算逻辑：专为lw/sw等访存指令设计，完成基地址与偏移量的加法运算生成有效访存地址mem_addr_o，同时支持IO地址的特殊映射，将IO相关访存指令的地址拼接固定高位，适配Basys3下板的硬件IO交互需求；

专用模块交互逻辑：与除法器完成双向交互，输出除法操作数与启动信号，接收除法运算结果；与CP0寄存器实现读写控制，完成mfc0/mtc0指令的寄存器数据交互，实现系统级寄存器的运算阶段管控；

运算结果集中选择逻辑：通过alusel_i信号对六大运算单元的结果进行集中选择，精准输出对应运算结果至wdata_o，同时根据溢出标志自动控制寄存器写使能，溢出时禁用写回，保证运算结果的有效性。

此外，模块还实现了控制信号与状态信息的透传功能，将延迟槽标记、当前指令地址、异常类型等信息无修改透传至下一流水阶段，同时将运算操作码、访存地址、操作数等关键信息传递至MEM访存模块，为访存阶段的操作提供完整依据。该模块通过分类运算的解耦设计与集中管控的逻辑融合，既保证了各类指令运算的高效性与准确性，又实现了执行阶段与流水线各模块、专用寄存器的全维度交互，是MIPSCPU数据通路的核心运算载体，完美契合RISC架构“指令功能单一、运算高效精准”的设计原则。

2.3.2.7 EX-MEM第三、四级流水

EX-MEM流水线寄存器是衔接MIPSCPU执行（EX）与访存（MEM）阶段的核心时序模块，核心定位是“多维度数据中转核心”——不仅传递通用寄存器写回、运算结果等基础数据，还扩展支持HI/LO寄存器、CP0寄存器、乘除运算、访存指令的专属数据与控制信号传递，适配五级流水线中执行-访存阶段的复杂数据交互需求，所有位宽与控制信号均复用define.v宏定义（如RegAddrBus、AluOpBus、RstEnable），保证与全流程模块的接口一致性。模块设计遵循“全量数据透传+分级场景管控+专用寄存器状态保持”的核心思想，既实现EX阶段所有运算结果与控制信号的无丢失传递，又针对复位、异常、暂停等场景分级管控数据流，同时在暂停时保持HI/LO寄存器的中间状态，避免乘除多周期运算数据丢失。

模块核心接口覆盖多类型数据交互，输入侧包含时钟clk、复位rst、流水线暂停信号stall、异常刷新信号flush，以及EX阶段输出的全量数据：通用寄存器写回信息（ex_wd/ex_wreg/ex_wdata）、HI/LO寄存器写回控制与数据（ex_hi/ex_lo/ex_whilo）、乘除运算的HI/LO中间状态（hilo_i）与计数（cnt_i）、访存指令专属信息（ex_aluop/ex_mem_addr/ex_reg2）、CP0寄存器读写控制与数据、异常类型与指令基础信息（ex_excepttype/ex_is_in_delayslot/ex_current_inst_address）；输出侧为映射至MEM阶段的同名信号（如mem_wd/mem_wreg/mem_wdata等），实现EX阶段数据向MEM阶段的完整透传，接口设计兼顾通用运算、专用寄存器、访存指令、异常处理的全维度数据需求。

内部逻辑在时钟上升沿触发，采用“复位>异常刷新>流水线暂停>正常传递”的分级控制策略，同时针对乘除多周期运算做特殊状态保持处理，最大化保证数据流的准确性：

复位场景：rst为使能状态时，所有输出信号复位为默认值（如写使能置为WriteDisable、操作数置零、HI/LO中间状态清空），保证流水线初始状态无无效数据；

异常刷新场景：flush为高电平时，强制清空所有输出信号至默认值，切断异常指令的数据流传递，避免无效数据进入访存阶段导致内存错误；

流水线暂停场景：若MEM阶段暂停（stall[3]为Stop）但后续WB阶段未暂停（stall[4]为NoStop），则输出NOP指令对应的空数据（写使能置空、操作数清零），但特殊保留HI/LO寄存器的中间状态（hilo_o=hilo_i）与计数（cnt_o=cnt_i），避免乘除多周期运算的中间结果丢失；

正常执行场景：无复位、无刷新、无暂停时，将EX阶段输入的所有信号原样锁存并输出至MEM阶段，同时清空HI/LO中间状态与计数（hilo_o置零、cnt_o清零），保证通用运算场景的数据流纯净性；

仅暂停不插入气泡场景：若仅MEM阶段暂停且需保持乘除状态，则仅更新HI/LO中间状态与计数，其余信号保持不变，适配乘除多周期运算的暂停需求。

该模块虽核心功能为“数据传递”，但通过“分级管控+专用寄存器状态保持”的设计，既实现了EX-MEM阶段间全量数据的同步透传，又解决了乘除多周期运算暂停时的状态丢失问题，是五级流水线中连接执行与访存阶段、保障专用寄存器运算连续性的关键模块，完美适配复杂指令集的流水线执行需求。

2.3.2.8 MEM访存模块

MEM访存模块是MIPSCPU五级流水线访存阶段的核心处理单元，作为CPU与数据存储器、专用寄存器交互的“数据调度枢纽”，模块核心实现lw/sw等全系列访存指令的内存读写控制，同时集成LLbit寄存器状态管理、CP0寄存器数据相关解决、异常类型最终判定与管控、通用/HI/LO寄存器写回信息透传等功能，所有位宽与控制信号均复用define.v宏定义，与32位数据通路、Data-RAM模块、CP0寄存器深度兼容。模块设计遵循“访存指令精准解析+多寄存器状态管控+异常全局判定”的核心思想，将内存字节/半字/字的精细化读写与专用寄存器状态管理、异常最终判定解耦实现，既保证访存操作的准确性与灵活性，又完成流水线执行阶段异常的全局汇总判定，为写回阶段提供纯净、有效的数据与控制信号。

模块核心接口实现多维度数据交互，输入侧包含复位信号rst、EX-MEM传入的通用/HI/LO寄存器写回信息、访存指令专属控制信号（运算操作码aluop_i、访存地址mem_addr_i、操作数reg2_i）、LLbit寄存器当前值与写回信息、Data-RAM传入的读数据mem_data_i、CP0寄存器读写控制与原始数据、异常类型初值及指令基础信息，还有写回阶段的CP0/LLbit寄存器写回信息（用于解决数据相关）；输出侧包含至WB阶段的通用/HI/LO寄存器写回信息、LLbit寄存器写控制与值，至Data-RAM的访存控制信号（地址mem_addr_o、写使能mem_we_o、字节选择mem_sel_o、写数据mem_data_o、芯片使能mem_ce_o），至CP0寄存器的写控制信号，以及最终判定的异常类型excepttype_o、指令基础信息透传信号，接口设计覆盖访存操作、专用寄存器管控、异常处理的全流程需求。

模块内部核心逻辑分为四大核心部分，各部分独立实现又相互配合，保障访存阶段的高效、准确执行：

全类型访存指令解析与内存控制逻辑：作为模块核心功能，对LB/LBU/LH/LHU/LW/LL等加载指令和SB/SH/SW/SC等存储指令做精细化解析，根据访存地址的低2位实现字节/半字/字的精准寻址与数据拼接，通过mem_sel_o4位字节选择信号控制Data-RAM的局部读写，加载指令完成数据的符号扩展/零扩展后更新写回数据wdata_o，存储指令完成操作数的格式适配后生成写数据mem_data_o，同时为LL/SC原子指令实现专属的内存读写控制，适配原子操作的硬件需求；

LLbit寄存器状态管理逻辑：实现LLbit寄存器的最新值获取与写控制，通过接收写回阶段的LLbit写回信息解决数据相关，保证LLbit状态的实时性；执行LL指令时置位LLbit并生成写控制信号，执行SC指令时检测LLbit状态——仅为1时完成内存写入并清零LLbit，否则放弃写入，完美实现MIPS原子指令的硬件逻辑；

CP0寄存器数据相关解决与状态更新逻辑：对CP0的Status、Cause、EPC核心寄存器做单独的状态管控，通过接收写回阶段的CP0写回信息，将后续阶段待写回数据提前转发，解决CP0寄存器的写后读数据相关，保证CP0寄存器状态的最新性；同时将EX阶段传入的CP0写控制信号透传至输出，为CP0寄存器的写回提供依据；

异常全局最终判定与管控逻辑：汇总执行阶段传入的异常初值，结合CP0寄存器的Status、Cause状态，完成中断、系统调用、无效指令、陷阱、溢出、异常返回六大异常类型的最终判定，生成最终的异常类型excepttype_o；并通过异常状态管控内存写使能mem_we_o，异常发生时直接禁用内存写操作，避免异常指令导致的内存错误，同时透传异常相关的EPC地址、延迟槽标记等信息，为后续异常处理提供完整依据。

此外，模块对非访存指令做直通处理，将EX阶段传入的通用/HI/LO寄存器写回信息、CP0写控制信号等无修改透传至WB阶段，保证流水线数据通路的连续性；同时通过mem_ce_o芯片使能信号精准控制Data-RAM的工作状态，非访存指令时禁用Data-RAM，降低硬件资源消耗。该模块通过访存指令的精细化解析、多专用寄存器的状态管控与异常的全局判定，既实现了MIPSLoad/Store架构的内存交互核心需求，又从硬件层面保障了原子操作、异常处理的准确性，是连接执行阶段与写回阶段、实现CPU与内存/专用寄存器交互的关键模块。

2.3.2.9 MEM-WB第四、五级流水

MEM-WB流水线寄存器是衔接MIPSCPU访存（MEM）与写回（WB）阶段的最后一级时序模块，核心定位是“全类型写回数据中转终点”——不仅传递通用寄存器的写回信息，还扩展支持HI/LO寄存器、LLbit原子操作寄存器、CP0协处理器寄存器的写回控制与数据，覆盖MIPSCPU所有核心寄存器的写回需求，所有位宽与控制信号均复用define.v宏定义（如RegAddrBus、RstEnable），保证与写回阶段各寄存器模块的接口兼容性。模块设计遵循“全量写回数据透传+分级场景管控”的核心思想，既实现MEM阶段所有写回数据与控制信号的无丢失传递，又针对复位、异常、暂停等场景分级清空数据流，确保写回阶段仅接收有效数据，避免无效写操作破坏寄存器状态。

模块核心接口聚焦各类寄存器的写回数据交互，输入侧包含时钟clk、复位rst、流水线暂停信号stall、异常刷新信号flush，以及MEM阶段输出的全量写回信息：通用寄存器写回信息（mem_wd/mem_wreg/mem_wdata）、HI/LO寄存器写回控制与数据（mem_hi/mem_lo/mem_whilo）、LLbit寄存器写控制与值（mem_LLbit_we/mem_LLbit_value）、CP0寄存器写控制与数据（mem_cp0_reg_we/mem_cp0_reg_write_addr/mem_cp0_reg_data）；输出侧为映射至WB阶段的同名信号（如wb_wd/wb_wreg/wb_wdata等），实现MEM阶段所有写回信息向WB阶段的完整透传，接口设计覆盖通用寄存器、专用运算寄存器、原子操作寄存器、系统控制寄存器的全类型写回需求。

内部逻辑在时钟上升沿触发，采用“复位>异常刷新>流水线暂停>正常传递”的分级控制策略，精准管控最后一级流水线的数据流：

复位场景：rst为使能状态时，所有输出信号复位为默认值（如写使能置为WriteDisable、数据置零、LLbit写控制置空），保证写回阶段初始状态无无效写操作，避免复位时破坏寄存器初始值；

异常刷新场景：flush为高电平时，强制清空所有输出信号至默认值，切断异常指令的写回数据流，避免异常指令向寄存器写入错误数据，保护通用寄存器、HI/LO、CP0等核心寄存器的状态安全；

流水线暂停场景：若WB阶段暂停（stall[4]为Stop）但后续无流水线阶段（stall[5]为NoStop），则输出全量空写回信息（写使能置空、数据置零），通过插入气泡的方式阻断无效写操作，防止暂停时错误写入寄存器；

正常执行场景：无复位、无刷新、无暂停时，将MEM阶段输入的所有写回信息原样锁存并输出至WB阶段，保证通用寄存器、HI/LO、LLbit、CP0寄存器的写回控制与数据精准传递，为写回阶段的寄存器更新提供完整依据。

该模块作为五级流水线的最后一级数据中转单元，虽核心功能为“数据透传”，但通过分级管控策略的设计，既实现了全类型寄存器写回数据的同步传递，又从最后一级流水线阻断了无效写操作，是保证寄存器状态准确性、完成指令执行闭环的关键模块，完美适配MIPSCPU多类型寄存器的写回需求。

2.3.2.10 HILO寄存器（乘除法指令实现）

HILO寄存器是MIPSCPU专为乘除法指令设计的64位专用运算寄存器模块，核心承担mult/multu/div/divu等乘除指令的64位运算结果存储功能，同时适配mfhi/mflo/mthi/mtlo等数据移动指令的读写需求，所有位宽与控制信号均复用define.v宏定义（如RegBus、RstEnable），与32位数据通路、EX执行模块深度兼容。模块设计遵循“64位拆分存储+时序写操作+组合逻辑读+硬件调试适配”的核心思想，将64位运算结果拆分为32位HI寄存器（高32位）与32位LO寄存器（低32位）独立存储，通过时序写操作保证数据稳定性，组合逻辑读操作保证运算阶段数据获取的实时性，额外设计IO监控接口适配Basys3下板调试的状态观测需求。

模块核心接口覆盖乘除运算结果的读写与调试需求：输入侧包含时钟clk、复位rst、写使能we、HI/LO寄存器写入数据hi_i/lo_i；输出侧包含HI/LO寄存器读出数据hi_o/lo_o，以及用于板级调试的64位组合数据io_seg_hilodata。内部核心逻辑分为两部分：

寄存器读写逻辑：复位使能时，HI/LO寄存器均清零；复位禁用状态下，仅当we为写使能时，在时钟上升沿将hi_i/lo_i分别写入HI/LO寄存器，保证乘除运算结果的稳定存储；读操作采用组合逻辑实现，hi_o/lo_o实时输出寄存器当前值，为EX执行模块的mfhi/mflo指令提供即时数据，无需等待时钟沿，适配运算阶段的数据获取节奏；

IO调试逻辑：通过组合逻辑将HI寄存器（32位）与LO寄存器（32位）拼接为64位数据io_seg_hilodata，实时输出指定寄存器的完整64位状态，为Basys3下板后的硬件调试提供可视化的乘除运算结果观测通道，便于验证乘除指令的执行正确性。

该模块作为乘除指令的核心数据载体，通过64位拆分存储的设计适配MIPS32位数据通路的架构特点，时序写、组合读的逻辑既保证了数据存储的稳定性，又满足了运算阶段的实时读需求，额外的IO调试接口则兼顾了硬件实现后的验证便利性，是实现MIPS乘除法指令的核心专用寄存器模块。

2.3.2.11 div.v除法器设计

div.v除法器模块是MIPSCPU专为div/divu除法指令设计的专用运算单元，核心采用非恢复余数除法算法实现32位有符号/无符号除法运算，适配五级流水线多周期运算的执行需求，所有控制信号与位宽均复用define.v宏定义（如RstEnable、ZeroWord），与EX执行模块、HILO寄存器深度兼容。模块设计遵循“状态机管控+多周期迭代运算+符号自适应处理+异常防护”的核心思想，通过有限状态机管控除法运算全流程，32次迭代完成除法运算，自动适配有符号/无符号运算的符号修正，同时集成除数为零的异常防护逻辑，保证除法指令执行的准确性与稳定性。

模块核心接口覆盖除法运算的控制、数据输入与结果输出：输入侧包含时钟clk、复位rst、有符号运算标记signed_div_i、被除数opdata1_i、除数opdata2_i、运算启动信号start_i、运算取消信号annul_i；输出侧包含64位运算结果result_o（高32位为余数、低32位为商）、运算就绪信号ready_o。内部核心逻辑分为四大关键部分：

状态机管控逻辑：设计DivFree（空闲）、DivByZero（除数为零）、DivOn（运算中）、DivEnd（运算结束）四种状态，通过状态机实现除法运算的全流程管控：

DivFree状态：等待启动信号，检测除数是否为零，非零时初始化运算参数（符号修正、被除数/除数赋值）并进入DivOn状态，除数为零时直接进入DivByZero状态；

DivByZero状态：清空运算数据并跳转至DivEnd状态，避免除数为零导致的运算错误；

DivOn状态：执行32次迭代运算，通过div_temp临时变量完成余数与除数的减法比较，根据比较结果更新被除数寄存器dividend，迭代完成后自动修正商和余数的符号；

DivEnd状态：输出64位运算结果，置位就绪信号，等待取消信号后返回DivFree状态；

符号自适应处理逻辑：针对有符号除法（div指令），先将负数的被除数/除数转换为补码形式完成无符号运算，迭代完成后根据原始操作数的符号位，对商（低32位）和余数（高32位）进行符号修正，保证有符号运算结果的正确性；无符号除法（divu指令）则直接执行迭代运算，无需符号修正；

多周期迭代运算逻辑：通过6位计数器cnt记录迭代次数，32次时钟周期迭代完成一次除法运算，每次迭代执行“减法比较→移位更新”操作，非恢复余数算法的采用大幅降低硬件逻辑复杂度，适配FPGA的时序约束；

异常与取消防护逻辑：集成除数为零的异常检测，除数为零时直接终止运算并清空结果；运算过程中可通过annul_i信号取消运算，立即返回DivFree状态，适配流水线暂停/刷新的管控需求。

此外，模块通过ready_o就绪信号向EX执行模块反馈运算状态，未就绪时触发流水线暂停，就绪后释放暂停并输出运算结果，保证多周期运算与五级流水线的时序匹配；64位结果result_o直接适配HILO寄存器的存储需求（余数存入HI、商存入LO），无需额外格式转换。该模块通过状态机+多周期迭代的设计，既实现了有符号/无符号除法的完整支持，又兼顾了流水线的管控需求，是MIPSCPU乘除运算体系的核心子模块。

2.3.2.12 LLbit寄存器（原子指令实现）

LLbit寄存器是MIPSCPU专为ll（加载链接）/sc（存储条件）原子指令设计的1位专用状态寄存器，核心承担原子操作的状态标记功能——ll指令执行时置位LLbit，sc指令执行时检测LLbit状态（仅为1时完成存储并清零，否则放弃存储），所有控制信号均复用define.v宏定义（如RstEnable、WriteEnable），与MEM访存模块深度兼容。模块设计遵循“1位状态存储+分级控制+异常快速清零”的核心思想，通过1位寄存器存储原子操作状态，按“复位>异常刷新>写使能”的优先级分级管控状态更新，异常发生时强制清零，保证原子操作的硬件语义正确性。

模块核心接口聚焦原子操作的状态管控需求：输入侧包含时钟clk、复位rst、异常刷新信号flush、写入值LLbit_i、写使能we；输出侧为当前LLbit状态LLbit_o，接口设计极简且精准适配原子指令的状态交互需求。内部核心逻辑在时钟上升沿触发，采用分级优先级控制策略，保证状态更新的准确性：

复位场景：rst为使能状态时，LLbit直接清零，保证CPU启动后原子操作初始状态为无效；

异常刷新场景：flush为高电平时，强制将LLbit清零，切断异常场景下的原子操作链路，避免异常后残留的LLbit状态导致错误的sc指令执行；

正常写场景：复位与刷新均禁用时，仅当we为写使能时，将LLbit_i写入LLbit寄存器，实现ll/sc指令对状态的精准控制（ll指令触发写使能并传入1，sc指令触发写使能并传入0）；

无操作场景：无复位、无刷新、无写使能时，LLbit保持当前状态，保证原子操作期间状态的稳定性。

该模块作为原子指令的核心状态载体，1位极简设计既降低硬件资源消耗，又精准匹配ll/sc指令的状态管控需求；分级控制策略则兼顾了复位初始化、异常防护、正常指令操作的全场景需求，是实现MIPS原子操作的核心专用寄存器模块，保证了多处理器/多线程场景下内存操作的原子性。

2.3.2.13 Ctrl控制模块（流水线控制）

Ctrl控制模块是MIPSCPU五级流水线的“全局管控中枢”，核心承担流水线暂停、刷新（flush）、异常处理的全局控制，通过6位暂停信号stall精准管控PC寄存器与四级流水线寄存器的执行节奏，通过flush信号清空异常指令的流水线数据，通过new_pc信号完成异常跳转地址的赋值，所有控制信号与位宽均复用define.v宏定义（如RstEnable、ZeroWord），与PC寄存器、各级流水线寄存器、ID/EX阶段深度兼容。模块设计遵循“异常优先+暂停分级+全局管控”的核心思想，将异常处理优先级置于最高，其次响应执行/译码阶段的暂停请求，通过分级暂停信号实现流水线的精细化管控，保证CPU在异常、数据冒险、多周期运算场景下的稳定运行。

模块核心接口覆盖流水线全局管控需求：输入侧包含复位rst、异常类型excepttype_i、CP0寄存器的异常返回地址cp0_epc_i、ID阶段的暂停请求stallreq_from_id（Load相关冒险）、EX阶段的暂停请求stallreq_from_ex（除法多周期运算）；输出侧包含新PC地址new_pc、流水线刷新信号flush、6位暂停信号stall（bit0控制PC，bit1控制IF-ID，bit2控制ID-EX，bit3控制EX-MEM，bit4控制MEM-WB，bit5预留）。内部核心逻辑采用组合逻辑实现，按“复位>异常处理>EX暂停>ID暂停>正常执行”的优先级分级管控：

复位场景：rst使能时，暂停信号清零、刷新信号置低、新PC地址清零，保证流水线初始状态无管控信号，各模块正常初始化；

异常处理场景（最高优先级）：excepttype_i非零时，立即置位flush信号清空所有流水线寄存器，暂停信号清零（避免暂停与刷新冲突），并根据异常类型赋值new_pc：

中断（0x01）：跳转至0x00000020；

系统调用/无效指令/陷阱/溢出（0x08/0x0a/0x0d/0x0c）：跳转至0x00000040；

异常返回（0x0e）：跳转至CP0的EPC地址cp0_epc_i；

EX阶段暂停场景：stallreq_from_ex为暂停时，输出stall=6'b001111，即暂停PC（bit0）、IF-ID（bit1）、ID-EX（bit2）、EX-MEM（bit3），MEM-WB（bit4）正常运行，适配除法多周期运算的暂停需求；

ID阶段暂停场景：stallreq_from_id为暂停时，输出stall=6'b000111，即暂停PC、IF-ID、ID-EX，EX-MEM、MEM-WB正常运行，适配Load相关数据冒险的暂停需求；

正常执行场景：无复位、无异常、无暂停请求时，所有管控信号清零，流水线全速运行。

该模块作为流水线的全局管控核心，通过优先级分级的管控逻辑，既保证了异常处理的即时性（最高优先级），又适配了多周期运算、数据冒险的暂停需求，实现了流水线“异常清空-暂停管控-正常运行”的全场景覆盖，是保证CPU稳定执行的核心控制模块。

2.3.2.14 CP0寄存器（异常与系统调用实现）

CP0寄存器（协处理器0）是MIPSCPU处理异常、中断、系统调用的核心控制模块，作为CPU的“系统管控中枢”，模块集成8个核心专用寄存器（Count/Compare/Status/Cause/EPC/Config/PrId），实现时钟中断生成、异常类型标记、中断响应、系统状态管控、异常返回等核心功能，所有位宽与控制信号均复用define.v宏定义，与五级流水线的ID/EX/MEM阶段深度兼容。模块设计遵循“寄存器分级管控+异常自动标记+中断精准触发+系统状态固化”的核心思想，将不同功能的寄存器分级实现读写管控，自动识别并标记各类异常，精准触发时钟中断，固化CPU核心配置状态，既满足MIPS架构对异常/中断的管控要求，又适配流水线的异常处理节奏。

模块核心接口覆盖系统管控全需求，输入侧包含时钟clk、复位rst、寄存器读写控制信号（we_i/waddr_i/raddr_i/data_i）、异常类型excepttype_i、外部中断int_i、当前指令地址与延迟槽标记，输出侧包含指定寄存器的读数据data_o、各核心寄存器的实时值（count_o/compare_o/status_o等）、时钟中断触发信号timer_int_o，接口设计实现了流水线与CP0寄存器的全维度交互，支撑异常检测、中断响应、系统调用的完整流程。

模块内部核心逻辑分为五大关键部分，各部分协同实现系统级管控功能：

寄存器初始化与基础状态管控：复位时完成核心寄存器的初始化配置——status_o置位CU字段标识CP0存在，config_o固化大端模式（BE=1）、无MMU（MT=00）的硬件配置，prid_o固化厂商/版本信息（制作者L、版本1.0），count_o/compare_o/cause_o/epc_o清零，保证CPU启动后系统状态的规范性；

时钟中断生成逻辑：count_o寄存器在时钟上升沿自增，实时监测count_o与compare_o的匹配状态——当compare_o非零且两者值相等时，置位timer_int_o时钟中断信号；写入compare_o时自动清零中断信号，实现时钟中断的精准触发与清除，支撑定时中断的核心需求；

寄存器分级读写管控：读操作采用组合逻辑实现，根据读地址raddr_i实时输出对应寄存器值；写操作采用时序逻辑实现，仅对可写寄存器（Count/Compare/Status/Cause/EPC）开放写入权限，且cause_o仅允许修改IP[1:0]、IV、WP字段，严格遵循MIPS架构对CP0寄存器的读写规范，避免非法写入破坏系统状态；

异常自动标记与处理逻辑：接收流水线传入的excepttype_i异常类型，自动完成异常的分级处理——

中断/系统调用/无效指令/陷阱/溢出等异常发生时，根据延迟槽标记更新epc_o（延迟槽指令异常时EPC减4），置位status_o的EXL字段标记异常态，在cause_o的ExcCode字段标记具体异常类型；

异常返回（eret指令）时清零status_o的EXL字段，退出异常态；

实时将外部中断int_i写入cause_o的IP字段，为中断响应提供依据；

系统状态透传逻辑：将status_o（系统状态）、cause_o（异常/中断原因）、epc_o（异常返回地址）等核心寄存器值实时透传至流水线，为ID/EX/MEM阶段的异常判定、中断响应提供系统级状态依据，保证异常处理的全链路闭环。

该模块作为MIPSCPU的系统管控核心，通过寄存器分级管控实现系统状态的安全读写，异常自动标记逻辑适配流水线的异常处理节奏，时钟中断生成逻辑支撑定时任务的执行，是实现异常处理、中断响应、系统调用的核心模块，保证了CPU的系统级稳定性与可管控性。

2.3.3模块合作与顶层连接

本设计基于五级流水线架构实现MIPSCPU，以openmips为顶层模块，完成所有功能模块的实例化、信号互连与硬件接口映射，核心遵循「数据流单向传递、控制流全局管控、专用模块按需联动、硬件接口标准化」的设计原则。各功能模块围绕取指（IF）、译码（ID）、执行（EX）、访存（MEM）、写回（WB）五级流水线完成精准协作，通过流水线寄存器实现阶段间数据锁存与同步，由控制模块（ctrl）统一调度暂停、刷新等控制信号，专用运算/控制模块嵌入流水线对应阶段实现功能扩展，最终通过顶层模块的信号互连形成闭环的CPU硬件系统，同时提供标准化的片外接口（ROM/RAM/IO），实现与外部硬件的交互。

一、核心模块协作逻辑

各模块的协作以数据流和控制流为两条核心主线，流水线为骨架，专用模块为功能补充，实现指令的完整执行与系统的全局管控。

1.数据流：单向传递，阶段递进

数据流为指令执行的核心数据通路，从取指阶段开始，经译码、执行、访存阶段的处理，最终在写回阶段完成寄存器更新，全程单向传递，通过四级流水线寄存器（IF-ID/ID-EX/EX-MEM/MEM-WB）实现阶段间数据的锁存与同步，避免亚稳态，保证数据传递的稳定性。

取指阶段：pc_reg生成指令地址，从片外ROM读取指令，经if_id锁存后传递至译码阶段，携带指令地址（pc）和指令内容（inst）；

译码阶段：id模块解析指令，从regfile通用寄存器读取操作数，生成运算控制信号（aluop/alusel），经id_ex锁存后传递至执行阶段，携带操作数、控制信号、写回信息等；

执行阶段：ex模块根据控制信号完成算术/逻辑/移位/乘除等运算，生成运算结果、访存地址，经ex_mem锁存后传递至访存阶段，携带运算结果、访存信息、HI/LO/CP0写回信息等；

访存阶段：mem模块完成Load/Store指令的内存读写，更新LLbit原子操作状态，最终判定异常类型，经mem_wb锁存后传递至写回阶段，携带最终写回数据、各专用寄存器写回控制信号等；

写回阶段：无独立模块，由mem_wb输出的信号直接写入regfile（通用寄存器）、hilo_reg（乘除寄存器）、LLbit_reg（原子操作寄存器）、cp0_reg（系统控制寄存器），完成指令执行的最终数据落盘。

2.控制流：全局管控，按需调度

控制流由ctrl模块作为核心调度中心，接收各阶段的暂停请求、异常类型，生成暂停（stall）、刷新（flush）、新地址（new_pc）三大核心控制信号，实现对流水线的全局管控，解决数据冒险、多周期运算、异常/中断/分支指令的流水线适配问题。

暂停控制：接收id模块的Load相关冒险暂停请求、ex模块的除法多周期运算暂停请求，生成6位stall信号，分别控制pc_reg和四级流水线寄存器，实现流水线的“气泡插入”，避免数据冒险导致的运算错误；

刷新控制：当异常/中断/分支指令发生时，生成flush信号，强制清空四级流水线寄存器的无效数据，切断错误指令的数据流传递；

地址重定向：分支指令时根据id模块的分支目标地址更新PC，异常/中断时根据异常类型跳转到固定异常入口，异常返回（eret）时从CP0的EPC寄存器恢复PC，实现程序执行流程的重定向。

3.专用模块：按需联动，嵌入流水线

乘除运算、原子操作、系统控制等专用功能模块，按需嵌入流水线对应阶段，与核心流水线模块联动，实现功能扩展，且不破坏流水线的整体架构：

乘除运算：div除法器与ex模块联动，ex模块发送运算启动信号，div通过32次迭代完成运算后反馈就绪信号和结果，hilo_reg接收ex模块的乘除结果并存储，为后续mfhi/mflo指令提供数据；

原子操作：LLbit_reg与mem模块联动，mem模块执行ll指令时置位LLbit、执行sc指令时检测并清零LLbit，实现ll/sc原子指令的硬件语义；

系统控制：cp0_reg与id/ex/mem模块联动，为异常/中断判定提供系统状态（Status/Cause），存储异常返回地址（EPC），生成时钟中断，ex模块完成mfc0/mtc0指令的CP0寄存器读写，mem模块完成异常类型的最终判定；

控制调度：ctrl模块与全流水线模块联动，接收各阶段的暂停/异常信号，输出全局控制信号，是流水线的“大脑”。

二、顶层模块（openmips）设计与连接

openmips作为整个MIPSCPU的顶层模块，完成所有功能模块的实例化、模块间内部信号的互连、片外硬件接口的标准化映射三大核心功能，是CPU与外部硬件（ROM/RAM/IO）交互的唯一入口，同时集成简单的IO调试逻辑，实现寄存器状态、PC地址的硬件观测。

1.顶层模块核心接口

顶层接口分为输入接口和输出接口，遵循标准化设计，适配FPGA/ASIC的硬件实现，同时提供IO调试接口，方便硬件验证，具体分类如下：

表格

接口类型	信号名	功能描述

全局时钟/复位	clk/rst	系统时钟、高有效复位

外部中断输入	int_i[5:0]	6路外部中断请求输入

ROM接口	rom_data_i/rom_addr_o/rom_ce_o	从ROM读指令、指令地址、ROM片选

RAM接口	ram_data_i/ram_addr_o/ram_data_o/ram_we_o/ram_sel_o/ram_ce_o	数据RAM的读写地址、数据、写使能、字节选择、片选

系统中断输出	timer_int_o	CP0生成的时钟中断请求输出

IO调试接口io_sw_data/io_key_data/io_seg_regdata/io_led_pcdata/io_seg_hilodata	按键/拨码输入、寄存器/PC/HILO状态的数码管/LED输出

2.内部模块实例化与信号互连

顶层模块按五级流水线顺序，依次实例化所有功能模块，并通过内部连线完成模块间的信号互连，核心遵循「前一阶段输出→流水线寄存器→后一阶段输入」的互连规则，专用模块与流水线核心模块的信号按需互连，所有互连信号均复用define.v中定义的位宽与宏，保证一致性。

（1）五级流水线核心模块互连

取指阶段：实例化pc_reg（PC生成）、if_id（流水线寄存器），pc_reg的pc输出作为ROM地址，ROM读回的指令与pc经if_id锁存后传递至译码阶段；

译码阶段：实例化id（指令解析）、regfile（通用寄存器）、id_ex（流水线寄存器），id解析if_id的指令，从regfile读取操作数，生成的控制信号/操作数经id_ex锁存后传递至执行阶段；

执行阶段：实例化ex（运算核心）、ex_mem（流水线寄存器），ex接收id_ex的控制信号/操作数，完成运算后经ex_mem锁存传递至访存阶段，同时与div/hilo_reg/cp0_reg完成专用信号互连；

访存阶段：实例化mem（访存/异常判定）、mem_wb（流水线寄存器），mem接收ex_mem的运算结果/访存信息，完成内存读写和异常最终判定，经mem_wb锁存后传递至写回阶段，同时与LLbit_reg/cp0_reg完成专用信号互连；

写回阶段：无独立模块，mem_wb的输出信号直接写入regfile/hilo_reg/LLbit_reg/cp0_reg，完成所有寄存器的写回更新。

（2）专用模块与流水线的互连

div除法器：与ex模块双向互连，ex输出除法操作数、启动信号、有符号标记，div反馈运算结果、就绪信号，flush信号作为除法取消信号，异常时终止除法运算；

hilo_reg乘除寄存器：与ex（读）、mem_wb（写）互连，ex读取HI/LO值用于乘除运算，mem_wb将运算结果写入HI/LO，同时提供IO调试接口输出HI/LO状态；

LLbit_reg原子寄存器：与mem（读）、mem_wb（写）互连，mem读取LLbit状态用于sc指令判定，mem_wb将ll/sc指令的状态更新写入LLbit，flush信号强制清零LLbit；

cp0_reg系统寄存器：与ex（读写）、mem（读）、ctrl（读）互连，ex完成mfc0/mtc0指令的读写，mem读取Status/Cause/EPC用于异常判定，ctrl根据CP0的EPC完成异常返回地址重定向；

ctrl控制模块：与pc_reg/四级流水线寄存器/id/ex/mem互连，接收id/ex的暂停请求、mem的异常类型，输出stall/flush/new_pc信号至全流水线模块。

3.IO调试逻辑设计

顶层模块集成简易的IO调试逻辑，无需修改核心模块，通过片外拨码/按键输入控制，将CPU内部的核心状态（PC地址、通用寄存器值、HI/LO寄存器值）映射至片外LED/数码管，方便硬件验证与调试：

PC地址观测：将pc_reg生成的pc地址直接映射至io_led_pcdata，通过LED实时观测程序执行的指令地址；

通用寄存器观测：通过io_sw_data选择通用寄存器地址，regfile将对应寄存器值输出至io_seg_regdata，通过数码管显示；

HI/LO寄存器观测：通过io_sw_data的控制位选择显示HI或LO寄存器值，映射至io_seg_hilodata，通过数码管显示乘除运算结果。

2.3.4仿真测试设计

MIPSCPU的仿真测试以openmips_min_sopc_tb为顶层测试模块，基于VerilogTestbench实现，核心遵循「时钟复位标准化、模块实例化极简、指令流全覆盖验证」的设计思想，通过生成标准化的时钟与复位信号，实例化包含CPU核心+ROM/RAM的最小系统（openmips_min_sopc），完成CPU功能的基础仿真验证，同时为后续全指令集、全场景验证预留扩展接口，适配Modelsim等仿真工具的执行逻辑。

2.3.5下板准备（basys3）

2.3.5.1 Basys3开发板

Basys3是Digilent公司推出的一款基于XilinxArtix-7FPGA（XC7A35T-1CPG236C）的入门级开发板，专为数字逻辑设计、嵌入式系统开发与教学实验打造，是MIPSCPU硬件实现的理想载体。其核心优势在于硬件资源丰富、接口标准化、开箱即用、与XilinxVivado工具链深度兼容，完美适配本设计的32位MIPS五级流水线CPU的下板验证需求。

一、核心硬件资源（适配MIPSCPU实现）

| 资源类型 | 具体规格 | 与本设计的适配场景 |
| --- | --- | --- |
| FPGA核心 | XilinxArtix-7XC7A35T，55K逻辑单元、20个DSP切片、1800KbBlockRAM | 可完整实现MIPS五级流水线CPU+ROM/RAM+IO控制逻辑，资源无压力 |
| 时钟资源 | 1个50MHz板载晶振（核心时钟）、支持外部时钟输入 | 直接作为CPU的系统时钟（50MHz），无需额外时钟分频 |
| 存储资源 | 16MBSPIFlash（存储FPGA配置文件/程序代码）、256KBSRAM（可映射为数据RAM） | SPIFlash存储MIPS指令ROM，SRAM映射为数据RAM |
| 输入外设 | 4个按键（BTN）、16个拨码开关（SW） | 按键实现CPU复位/中断触发，拨码开关选择调试寄存器地址 |
| 输出外设 | 16个LED灯、4位7段数码管（共阴极） | LED显示PC地址/运算状态，数码管显示寄存器值/HI/LO结果 |
| 扩展接口 | PMOD接口、VGA接口、USB-UART接口 | 预留扩展（如UART输出CPU状态、VGA显示调试信息） |
| 供电/下载 | USB供电、JTAG下载接口（兼容Vivado） | 一键下载FPGA比特流文件，无需额外电源 |

2.3.5.2 IO模块功能设计

本IO模块是MIPSCPU与Basys3开发板外设交互的核心桥梁，专为可视化调试、人机交互、时钟/复位标准化设计，核心遵循「外设标准化映射+多模式显示切换+同步消抖+时钟灵活管控」的设计思想，将CPU内部核心状态（PC地址、通用寄存器值、HI/LO运算结果）映射至板载LED/数码管，同时通过拨码开关/按键实现CPU复位、单步调试、寄存器选择等控制，完美适配Basys3的外设特性与MIPSCPU的调试需求。

一、核心功能定位与外设映射

IO模块承接CPU调试状态输出与板载外设控制输入，实现“CPU内部状态可视化+外部控制信号输入+时钟/复位标准化”三大核心目标，具体外设与功能的映射关系如下：

表格

| 功能维度 | 板载外设 | 具体功能 | 关联CPU模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态输出 | 16位LED灯 | 实时显示CPU当前PC地址的pc[17:2]段（即指令执行条数），直观观测程序执行进度 | pc_reg模块 |
| 控制输入 | 4位7段数码管 | 可切换显示：1.通用寄存器值（低16位/高16位）2.HI/LO寄存器低16位值 | regfile/hilo_reg模块 |
|  | 16位拨码开关 | SW[15]：CPU复位（高有效）SW[14]：单步调试模式开关SW[13]：数码管显示高低位切换SW[12:11]：HI/LO寄存器显示选择SW[4:0]：通用寄存器地址选择 | ctrl/hilo_reg/regfile模块 |
|  | 5个按键 | BTNC（中心键）：单步调试时钟触发（仅SW[14]开启时有效）其余按键：预留中断/调试控制 | ctrl模块（流水线管控） |
| 系统管控 | - | 生成CPU核心时钟（正常100MHz/单步按键触发）、同步复位信号（消除亚稳态） | 全流水线模块 |

二、核心逻辑设计

1.时钟管控逻辑（适配单步调试）

模块支持“正常运行”和“单步调试”两种时钟模式，通过SW[14]切换，兼顾程序连续执行与精细化调试需求：

正常模式（SW[14]=0）：直接将Basys3的100MHz时钟作为CPU核心时钟cpu_clk，保证程序高速执行；

单步模式（SW[14]=1）：通过按键消抖逻辑（btn_stable/btn_stable_delay）捕获BTNC按键的上升沿，每按一次按键生成一个时钟脉冲，实现CPU单周期执行，便于逐指令调试流水线状态。

注：代码中预留了按键消抖计数器（cnt_btn），可扩展实现10ms消抖，避免按键机械抖动导致的多脉冲问题。

2.多模式数码管显示逻辑

4位数码管支持“通用寄存器值”和“HI/LO寄存器值”两类数据显示，通过拨码开关实现灵活切换：

显示数据源选择：SW[12:11]异或生成hilore信号，高电平时显示HI/LO寄存器值，低电平时显示通用寄存器值；

显示位宽切换：SW[13]（segdata_hilo_ch）控制通用寄存器值的显示位宽，高电平显示低16位，低电平显示高16位；

动态扫描驱动：通过16位计数器scan_cnt分频生成扫描时钟，依次选通4位数码管（AN0~AN3），结合7段共阴极编码表（0~F）实现数据的稳定显示，避免数码管闪烁。

3.复位信号同步逻辑

为消除拨码开关SW[15]输入的亚稳态，采用两级同步寄存器（cpu_rst_sync1/cpu_rst_sync2）对复位信号进行同步处理，最终输出稳定的cpu_rst信号至CPU核心，保证复位操作的可靠性，避免亚稳态导致的CPU初始化异常。

4.数据输入输出逻辑

输入侧：将16位拨码开关值拼接为32位信号sw_data、5位按键状态key_data，传递至CPU核心，供id模块解析为寄存器地址/控制信号；

输出侧：接收CPU传入的seg_data（通用寄存器值）、led_data（PC地址）、hilo_data（HI/LO值），经解析后驱动LED/数码管，实现CPU内部状态的可视化。

2.3.5.3仿真测试验证设计与结果分析

本仿真测试基于VerilogTestbench实现，核心目标是下板前验证openmips_min_sopc（含IO模块+CPU核心）的硬件逻辑正确性，聚焦IO模块的外设交互、CPU的复位/运行/单步调试流程、LED/数码管的显示逻辑三大核心场景，通过生成标准化的时钟激励、模拟Basys3外设输入（拨码开关/按键），观测输出信号（LED/数码管）的波形，提前发现硬件逻辑缺陷，避免下板后调试成本增加。仿真设计核心思路如下：

激励标准化：生成与Basys3一致的100MHz时钟（周期10ns），模拟拨码开关/按键的真实操作逻辑（复位→正常运行→单步调试→寄存器选择），贴合实际下板后的使用场景；

观测全覆盖：重点观测LED输出（PC地址）、数码管段选/位选信号，验证CPU内部状态是否正确映射至外设，IO模块的显示切换/单步时钟逻辑是否正常；

流程分层验证：分“复位阶段→正常运行阶段→单步调试阶段→寄存器选择阶段”四层验证，逐层递进，确保各功能模块的协作正确性；

2.4流水线相关冲突处理

MIPS五级流水线执行过程中核心面临数据冲突（操作数未就绪）和控制冲突（分支/跳转改变PC）两类问题。本设计基于模块化分工，通过ex模块实现「数据前推」解决绝大多数数据冲突，通过id模块的「延迟槽技术」+ctrl模块的「气泡插入」解决控制冲突与无法前推的Load-Use数据冲突，既保证流水线执行效率，又避免指令执行错误。

2.4.1数据前推

核心目标

将后续流水线阶段已计算完成但未写回通用寄存器的结果，直接转发到执行阶段的ALU输入端，跳过“访存-写回”周期，避免不必要的流水线停顿，仅Load-Use冒险（Load指令后紧跟使用该数据的指令）无法通过前推解决。

核心模块与具体做法

核心承载模块：执行阶段（ex）模块为主，配合id_ex、ex_mem、mem_wb三级流水线寄存器。

地址对比判定：

在ex模块中，提取当前指令的源操作数地址（来自id_ex寄存器），分别与ex_mem（EX→MEM阶段）、mem_wb（MEM→WB阶段）中的写回寄存器地址对比。

排除写回地址为0（寄存器）的情况（zero值固定为0，无需前推），仅当“源操作数地址=写回寄存器地址”且对应阶段写回使能有效时，判定为需要前推。

前推控制信号生成：

在ex模块中生成forwardA/forwardB两位控制信号，区分三种状态：00（使用regfile原始数据）、01（MEM→EX前推，使用mem_wb的写回数据）、10（EX→EX前推，使用ex_mem的ALU运算结果）。

操作数替换执行：

在ex模块的ALU输入端，根据forwardA/forwardB信号，用前推数据替换从regfile读出的原始操作数，直接参与ALU运算，无需等待写回阶段完成。

适用场景

EX→EX前推：前一条指令的ALU运算结果未写回，下一条指令在EX阶段需要该结果（如连续算术运算指令）；

MEM→EX前推：前一条Load指令在MEM阶段已读回数据但未写回，下一条指令在EX阶段需要该数据（非紧接Load的指令）。

2.4.2延迟槽技术与气泡

一、延迟槽技术（解决控制冲突）

核心目标

缓解分支/跳转指令导致的控制冲突，利用延迟槽指令填充流水线空周期，避免流水线清空带来的性能损失。

核心模块与具体做法

核心承载模块：译码阶段（id）模块。

延迟槽判定：

在id模块中解析分支指令（beq/bne）、跳转指令（j/jal/jr），判定该指令为控制类指令后，标记其下一条指令为“延迟槽指令”。

强制执行规则：

即使分支/跳转指令生效（需要改变PC），延迟槽指令仍会被完整执行，不会被冲刷；

id模块计算分支/跳转目标地址，在取指阶段（IF）的下一个周期更新PC，保证延迟槽指令执行完成后，流水线跳转到目标地址。

二、气泡插入（解决Load-Use冲突+控制冲突残留）

核心目标

对无法通过前推解决的Load-Use数据冲突、分支/跳转指令的无效后续指令，通过插入“气泡”（NOP指令）阻断无效数据传递，暂停流水线避免错误。

核心模块与具体做法

核心承载模块：控制模块（ctrl）为主，配合id模块（冲突检测）、四级流水线寄存器（if_id/id_ex/ex_mem/mem_wb）。

冲突检测（id模块）：

在id模块中检测Load-Use冒险：判定当前指令为Load指令，且下一条指令的源操作数地址等于Load指令的目标寄存器地址，向ctrl模块发送暂停请求。

暂停信号生成（ctrl模块）：

ctrl模块整合id模块的Load-Use暂停请求、ex模块的除法多周期运算暂停请求，生成6位stall信号（分别对应PC寄存器和四级流水线寄存器）。

气泡插入执行：

对PC寄存器：stall[0]为1时，PC保持不变，停止从ROM取新指令；

对流水线寄存器：stall[n]为1时，对应流水线寄存器写入NOP指令（写回使能置0、运算控制信号置无效），插入气泡；

异常/分支刷新：当flush信号（异常/分支生效）触发时，ctrl模块强制将所有流水线寄存器置为NOP，优先级高于stall信号，清空无效指令。

流水线恢复：

当冲突解除（Load-Use周期过、除法运算就绪），ctrl模块撤销stall信号，PC恢复自增，流水线寄存器停止插入气泡，恢复正常执行流程。

三、下板验证与结果分析

3.1下板测试验证设计

3.2下板结果与分析

四、总结与心得

4.1设计总结

4.2设计中问题与探讨

4.3收获

附录：实验关键代码

实验中的关键框架和模块代码，需要有说明注释，按双列布置。需要注释，按双列布置，5号TimesNewRoman字体,1倍行间距。注意实验关键代码不应超过3页。

课程设计报告撰写规范

目录：是设计报告的提纲，目录中的页号从正文开始直至全文结束。

页码：毕业设计（论文）页码的第一页从正文开始用阿拉伯数字标注，直至全文结束。正文前的内容（除封面）用罗马数字单独标注页码。页码位于页面底端，对齐方式为“居中”，页码格式为最简单的数字，不带任何其它的符号或信息。

正文：除3级标题、图题、表题之外，均采用小四号，宋体，TimesNewRoman。

图题和表题：采用中文，居中，五号。正文是设计报告的主体。语句要精练通顺，条理清楚，文字、图表清晰整齐。正文层次要清楚，标题要简明扼要。

一级标题：另起一页，居中，黑体、三号，段前空2行，段后空1行。

二级标题：左对齐顶格，黑体、四号，段前空1行，段后空0.5行。

三级标题：左对齐顶格，黑体、小四号，段前空0.5行，段后空0行。

字距和行距：如无特殊说明，全文一律采用无网格、1.25倍行距，段前段后不空行。

主要符号：若使用了大量的物理量符号、标志、缩略词、专门计量单位，这些主要符号应全部采用法定单位，可以采用国际通用符号，也可以用中文名称，但全文应统一，不要两种混用。

插图：要精选、清楚，图中的术语、符号、单位等应同正文表述所用一致；图序与图名应居中置于图的下方。

表格：参数应标明量和单位；表序及表题应置于表的上方。

公式：编号应用括号起写在右边行末，其间不加虚线。

图、表中的字体以5号字为准。文中的图、表、公式一律采用阿拉伯数字顺序编号。如：图1，图2,表1，表2，公式（1），公式（2）等。

纸张：纸型为A4（21.0cm×29.7cm）标准，单面印刷。设计报告要求控制在5000字左右，15页~20页。